AI 기반 Scale 불량 최적화 전략 보고서

1. 프로젝트 개요

최근 압연공정에서의 Scale 불량이 급증하며 기업의 품질 관리 비용과 생산 손실이 증가하고 있음. 이에 따라 본 프로젝트는 AI 기반 불량 예측 모델을 활용하여 주요 영향을 미치는 공정 조건을 분석하고, 실질적인 이익 향상을 목표로 공정 최적화를 추진함.

2. 분석 데이터 및 주요 변수

데이터는 SCALE_불량_최종분석포함.xlsx를 기반으로 하며, 주요 설명변수는 다음과 같음:

| 변수명 | 설명 | 중요도 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| rolling_temp_scaled | 압연온도 | 가장 높음 | 온도가 높을수록 scale 불량 감소 경향 |
| fur_soak_temp_scaled | 균열대 온도 | 높음 | 일정 온도 이상부터 효과 있음 |
| fur_heat_temp_scaled | 가열대 온도 | 중간 | 전기비/설비 부담 고려 필요 |
| fur_total_time_scaled | 총 재열시간 | 중간 | 시간 증가 시 불량률 감소 경향 |
| pt_thick_scaled | 두께 | 낮음 | 두께가 얇을수록 scale에 민감함 |
| descaling_scaled | 세척 횟수 | 중간 | 2회 세척 시 효과 증가 |
| hsb_bin | 윤활 적용 여부 | 높음 | 미적용 시 불량률 높음 |
| work_group_bin | 근무조 | 높음 | 야간조/비숙련조에서 불량률 증가 경향 |
| log_area_scaled | 제품 면적 (로그 변환) | 중간 | 면적이 클수록 불량 가능성 있으나, 단독 인자로는 약함 |
| high_risk_condition | 고위험 조건 (설비 이상, 온도 급변 등) | 높음 | 고위험 조건 시 불량률 급증 |

3. AI 분석 요약

- Random Forest 모델을 기준으로 변수 중요도 분석 수행

- 주요 변수로 압연온도, 윤활 적용 여부, 세척 횟수, 근무조, 고위험 조건 등이 높은 기여도를 보임

- Logistic Regression, MLP, XGBoost와의 성능 비교 결과, RF 모델이 가장 높은 AUC 기록 (0.926)

- 면적(log_area_scaled)은 중요도는 중간 수준이나 통계적 유의성은 낮음 → 보조 변수로 활용 가능

- 고위험 조건 (설비 이상, 온도 급변, 급격한 냉각 변화 등)은 불량률 증가의 핵심 요인으로 작용함

4. 공정 조건별 산업 현실과 전략 제안

| 변수 | 산업 현실 | 전략적 제안 |
| --- | --- | --- |
| 가열대 온도 | 온도 증가 시 전력비, 설비 수명 문제 | 온도 분포 균일화 중심의 제어, 설비별 상한 적용 |
| 재열시간 | 시간 증가 시 생산성 저하 | 제품군별 최적 시간 매핑, 최소 기준 도입 |
| 세척횟수 | 자원소모 증가 | AI 기반 세척 조건 자동화 (고위험 조건 시 2회 적용) |
| 근무조 | 작업자 숙련도 영향 큼 | 예측 기반 숙련조 배치 및 실시간 피드백 |
| 제품 면적 | 대형 제품일수록 불량 민감 가능성 | 면적이 큰 제품군에는 보수적 공정 조건 적용, 보조 변수로 위험도 조정 |
| 고위험 조건 | 급격한 온도 변화, 설비 이상 발생 가능 | 실시간 모니터링 및 AI 기반 조기 경보 시스템 도입 |

5. 최적화 방향: 이익 중심 의사결정

목표 함수:

순이익 = 절감된 불량 비용 - 증가한 공정 비용

예시: 1건의 불량 방지로 절감되는 비용 = 100,000원

- 온도 10℃ 증가 → 전기료 15,000원 상승

- 2회 세척 → 5,000원 원가 추가

- 고위험 조건 감지 시 설비 점검 비용 → 20,000원 추가

→ AI 모델이 예측한 불량 가능성에 따라 공정 조건을 조정하고, ROI가 양수일 경우에만 실행하도록 시스템화

6. 실행 방안

- AI 불량 예측 + ROI 계산 리포트 생성

- 조건별 시뮬레이션 도구 개발 (설비/작업조 반영)

- 3개월 시범 적용 (A/B Test)

- 이익 검증 후 전 공정 확대

- 고위험 조건 모니터링 시스템 구축 및 실시간 경보 시스템 적용

7. 결론

본 전략은 단순한 품질 향상이 아닌, 기업의 이익 향상을 목표로 한 최적화 접근임. AI는 불량을 줄이는 도구일 뿐만 아니라, 설비 제약, 인력 숙련도, 에너지 비용까지 고려하는 디지털 의사결정 파트너로 활용될 수 있음.